采购询价函

各受邀报价单位：

我司浙江省医疗健康集团衢州医院，拟对院内监控系统及门禁、一键报警及巡更点位维保服务进行询价采购。

具体采购内容如下:

一、采购内容：

为医院保修期后的1078路监控系统，附带335台门禁系统、329只一键报警系统、170个巡更点位系统提供故障维修、维护保养、巡检和调试服务，保证各系统长期稳定、安全运行。

二、服务要求

1、应做好对网点监控系统的保护,每月一次对相机表面进行清洁、除垢、坚固、调整，对遮挡视线的杂物进行清除；

2、每个月定期检查网络应用终端设备运行情况，进行硬盘垃圾清理、系统调试与日常维护，并做好维保工作记录单、保养表的填写；

3、配合医院做好检修记录、损坏配件的认定工作；

4、发生监控设备故障时，在接到医院通知后，须指定技术人员1小时内到达现场，一般故障在2小时内修复，重大故障（6个以上摄像点不能正常工作）12小时内修复；

5、设备故障送修前，应确保将有用的数据进行备份，并提供维修故障期间临时的替换产品，以保障院内正常工作；

6、系统设备或零部件损坏需维修更换，采购方根据实际情况自行采购或按后附设备清单中的报价向中标方采购。

三、采购限价：总价36000元（一年）。

四、资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、能响应询价方提出的其他合理要求。

五、联系方式：

联系人：徐先生

联系电话：18758980976

地址：浙江省衢州市柯城区巨化文昌路62号浙医健衢州医院保卫科

请受邀单位于2024年 10月16日9 时30分前将后附服务报价单、安防常用主要设备报价清单及营业执照盖章密封寄送至我公司，维保服务报价最低的单位，作为本次采购项目的中标单位。

浙江省医疗健康集团衢州医院

2024年10月10日

浙医健衢州医院采购询价回函

| 项目名称 | 项目具体参数 | 采购金额 |
| --- | --- | --- |
| 监控系统维保服务 | 为医院1078路监控、335台门禁、329只一键报警系统、170个巡更点位提供维保服务。 | 人民币： 元（大写： ） |

公司（盖章）：

日期：

联系人：           联系电话：

回函时请附上：加盖公章的营业执照复印件、安防常用主要设备报价清单。

| 安防常用主要设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 型号/参数 | 单位 | 单价 | 推荐品牌 |
| 1 | 400W摄像 机（枪机） | 型号：DS-2CD3T47EWDV3-L 名称：400万 1/1.8”全彩筒型网络摄像机 支持绊线入侵，区域入侵，动检（人形）采用星光级低照400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400万（2560×1440）@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米。支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。支持DC12V/POE供电方式。支持IP67防护等级。 | 台 |  | 海康 |
| 2 | 400W摄像 机(半球) | 型号：DS-3347WDV3-L 名称：400万 1/1.8”全彩海螺网络摄像机 2、类别：Smart事件、人数统计 人脸抓拍模式 支持Smart265编码 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: | 台 |  | 海康 |
| 3 | 400W人脸抓拍 摄像机（枪机） | 型号：DS-2CD7A47FWDV3-XZS 专业智能（深度学习算法）人脸抓拍支持智能警戒越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测补光距离 混合补光（-X型号）：2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m 8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：14 m红外（-I 型号）： 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m 8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m | 台 |  | 海康 |
| 4 | 拾音器 | 型号：DS-2FP2020 拾音范围 ：5～100平方米 ，灵敏度： -32dB，频率响应： 20Hz～20KHz ，指向特性：全指向性，信噪比： 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗 最大600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp 麦克风 震膜电容咪头 信号处理电路 降噪处理电路 电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA | 台 |  | 海康 |
| 5 | 16路视频 网路监控主机 | 型号：DS-8816N-Z8/4K 视频接入路数16路网络输入带宽160Mbps网络输出带宽160Mbps录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数视频输出1路HDMI，1路VGAHDMI输出 4K（3840×2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz， 1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz | 台 |  | 海康 |
| 6 | 16路视频 网路监控主机 | 型号：DS-9616N-I16/8K 视频接入路数16网络输入带宽320Mbps网络输出带宽256Mbps录像分辨率 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF视频参数视频输出2路HDMI，1路VGA视频输出模式 HDMI1与VGA1同源，主辅口独立异源 | 台 |  | 海康 |
| 7 | 4路视频 网路监控主机 | 型号：DS-7804N-Z1/X 视频接入路数4路网络输入带宽40Mbps网络输出带宽40Mbps录像分辨率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 台 |  | 海康 |
| 8 | 企业级储存4T 硬盘 | 型号：ST4000NM000B 缓存：256MB接口：SATA接口转速：7200rpm容量：4TB硬盘尺寸：3.5英寸硬盘类型：企业级硬盘 | 块 |  | 希捷 |
| 9 | 企业级储存6T 硬盘 | 型号：ST6000NM020B 容量：6TB接口：SAS接口转速：7200rpm缓存：256MB硬盘尺寸：3.5英寸硬盘类型：企业级硬盘 | 块 |  | 希捷 |
| 10 | 24口POE交换机 | 型号：H3C US328-P 交换容量≥336Gbps，包转发率≥88Mpps。 端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W，提供官网截图。 支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台，并提供官网截图。 支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K，提供官网截图。 | 台 |  | 华三 |
| 11 | 16口POE交换机 | 型号：S1218F-HPWR 交换容量≥48Gbps，包转发率≥37.5Mpps。 端口类型≥16个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP光口 支持PoE供电，PoE整机功耗≥225W，提供官网截图。 支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台，并提供官网截图。 支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K，提供官网截图。 | 台 |  | 华三 |
| 12 | 5口POE交换机 | 型号：S5G-P 交换容量10 Gbps，包转发率7.44 Mpps， MAC地址容量2 K，缓存1 Mbits 端口类型≥5个10/100/1000Base-T电口支持PoE供电，PoE整机功耗≥57W | 台 |  | 华三 |
| 13 | 人脸门禁一体机 | 型号：DS-K1T671MF. 类别:7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准； | 台 |  | 海康 |
| 14 | 读卡器 | 型号：DS-K1102AM 类别:具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯符合ISO 14443-A/B标准，读卡频率13.56MHz和125KHz可选，可读取ID卡、MIFARE卡、CPU卡、二代/三代身份证卡序列号。（根据不同型号选择） | 台 |  | 海康 |
| 15 | 磁力锁 | 型号：DS-K4H258DS 类别:锁体尺寸：长238*宽45*厚25（mm），吸板尺寸：长182*宽38厚12.5（mm）,断电开门，最大拉力280kg(550lbs)直线拉力 | 台 |  | 海康 |
| 16 | 开关电源 | 型号：DS-2FA12300-IW 输入规格：AC100~240V 50/60Hz, 输出规格：DC12V /30A 输出功率：300W Max 输入接口：接线端子 | 只 |  | 海康 |
| 17 | 门禁控制器主机 | 型号：DS-K2602 支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧 支持防区报警输入，具有防短、防剪功能 韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能 具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计 | 台 |  | 海康 |
| 18 | 开门按钮 | 型号：EB29 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； | 只 |  | 国产优质 |
| 19 | 单路总线继电器报警模块 | 型号：DS-19M01-SO M-BUS总线扩展模块，1路防区扩展+1路继电器输出 | 只 |  | 海康 |
| 20 | 电缆 | 1、名称:电源线 2、型号:RVVP2*1.0 | 米 |  | 国产优质 |
| 21 | 六类网线 | 型号：D165D 六类四对非屏蔽双绞线铜丝线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.57mm±0.02mm，材料为低氧或无氧铜 安装温度范围：0-50℃，阻燃等级：YD/1019阻燃要求 外皮：外护套材料为聚氯乙烯；电缆最大外径≤6.3mm 绝缘材料为实心聚烯烃；绝缘最大外径≤1.5mm | 米 |  | 国产优质 |
| 22 | 门禁电源 | 电源输入：AC100-240V 电源输出：DC12V 5A | 台 |  | 海康 |
| 23 | 光收发器 | 型号：DS-3D201R-A 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km 4KV防雷设计，高可靠性 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 | 台 |  | 海康 |
| 24 | 拉线式报警按钮 | 型号：Iks | 台 |  | 国产优质 |